BÁO CÁO MÔ TẢ THÍ NGHIỆM

Sinh viên thực hiện: TẠ PHƯƠNG BẮC

MSSV: 20150270

Lớp: Điện tử 08 – K60

# Video streaming and quality evaluation

Quá trình thiết lập phát stream và thu video.

Sử dụng công cụ VLC thực hiện phát stream và thu stream trên hai laptop trong cùng một mạng Wifi.

Phía phát.

Mở VLC media player   Media  Stream ( cửa sổ hiện ra) chọn Add , đường dẫn chỉ tới thư mục chứa “videophat”

Sau đó nhấn  Stream  Next ( cửa sổ hiện ra)

Nhấp vào File và chọn loại giao thức ( HTTP)  Add  chọn Port (1000)

Bước tiếp theo nhấn Next  chọn chuẩn nén video ( H.264)  Next  Stream

Sau khi nhấn Stream ta đã hoàn thành quá trình phát video.

Phía thu

Để thu được video vừa streaming ta cần phát biết địa chỉ IP của máy phát ( 192.168.1.7)

Thực hiện mở Media  Open Network Streaming  nhập http://ip:port

https://192.168.1.7:1000 trong đó 192.168.1.7 là địa chỉ ip máy laptop phía phát và port tương ứng đã thiết lập  nhấp Play ta thu được video đang được streaming. Nhấn vào ô vuông đỏ góc trái bên dưới màn hình để Record lại video.

Hình ảnh Screen màn hình lúc thu video.

Đo chất lượng video thu được

Công cụ sử dụng “FFmpeg”

Ffmpeg là nền tảng đa phương tiện với nhiều chức năng như giải mã, mã hóa, chuyển mã, ghép kênh, phân kênh, stream.. thao tác với các tập tin video và âm thanh hỗ trợ nhiều định dạng khác nhau, thực hiện qua command line. Ngoài ra Ffmpeg còn tích hợp nhiều thư viện nguồn mở, cung cấp nhiều tính năng khác nữa.

< Một số tài liệu tham khảo trong quá trình thực hiện bài tập này>

Link tải “FFmpeg” . https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/?fbclid=IwAR22BB_AKKFSbb8pAM4FkJMhX8sL-Ya_I48mrEnq2QmOWjfsWpU3AAGft64

Cài đặt và sử dụng.

https://completejavascript.com/huong-dan-tim-hieu-ffmpeg-co-ban/

Hướng dẫn thực hiện đánh giá hai video

https://github.com/stoyanovgeorge/ffmpeg/wiki/How-to-Compare-Video?fbclid=IwAR0PIK-Nk-52f3ZtEZsrUmIm8uhOEpjS-FQVn9qwIC0ZQnw3bWm5WrOiLZI

Sau khi thực hiện streaming và thu lại video đã phát, tiến hành đo chất lượng video.. thực hiện cài đặt và mở “FFmpeg” bằng command line trên Window.

C:\Users\Admin>ffmpeg

Cd tới thư mục chứa hai video phát và thu được thông qua câu lệnh

C:\Users\Admin>cd C:\Users\Admin\Desktop\20181\daphuongtien

Nhập dòng lệnh thực hiện việc so sánh( tỉ số PSNR của các thành phần tín hiệu y_u_v) của  hai video

ffmpeg -i videothu.mp4 -i videophat.mp4 -lavfi  psnr=psnr.log -f null -

trong đó

+ hai định dạng .mp4 là hai video thu và phát tương ứng,

+psnr=psnr.log xuất kết quả dưới dạng file log

Kết quả thu được trên command line

Định dạng số liệu trong file psnr.log

Trong đó:

+ frames: số thứ tự frames tương ứng đem so sánh( tổng số 1886 frames)

+ mse_avg,mse_y,mse_u,mse_v : sai số toàn phương trung bình ( mean square error) của các thành thần Y_U_V trong phép so sánh giữa hai frame

+ psnr_y,psnr_u,psnr_v,psnr_avg: lần lượt là giá trị PSNR của các thành phần tín hiệu Y_U_V, và giá trị trung bình của tất cả các điểm ảnh trên một frames

MSE và PSNR được theo công thức

I là frame trong video phía phát, K là frame trong video phía thu.

Các đại lượng này được công cụ “ffmpeg” tính toán và xuất ra dạng file psnr.log

Thực hiện phân tích file psnr.log ta thu được biểu đồ thể hiện PSNR của các thành phần tín hiệu  y_u_v